Intec, Leipzig

Halle 3 / Stand F04/G05

Halle 2 / Stand B01

Modulare Stechsysteme mit Innenkühlung für Sternrevolver

Das modulare Stechsystem von HORN für Stechkassetten auf Basis der Systemschnittstelle 845 besteht aus 
– Grundplatte für Revolver mit BMT-Anschluss oder VDI-Halter
– höhenverstellbarem Stechhaltestück 
– passendem Kassettenprogramm mit verschiedenen Stechbreiten und Stechtiefen

Der modulare Systembaukasten verfügt über eine Auswahl an Grundplatten für Revolver mit BMT-Anschluss auf Basis der gängigen Maschinentypen. Alternativ sind VDI-Grundhalter in verschiedenen Größen verfügbar.

Die passenden Stechhaltestücke mit integrierter Kühlmittelführung erlauben die Höhenverstellung der Kassetten und deren Befestigungen in Normallage oder in Überkopflage, links oder rechts am Stechhaltestück.

Das Kassettensystem mit Systemschnittstelle 845 dient als Aufnahme für das Stechplattensystem S100 mit unterschiedlichen Geometrien und Substraten. Verfügbar sind Stechbreiten von 2,5; 3 und 4 mm mit Stechtiefen von 22 bis 105 mm. Die Kassetten sind ausgestattet mit integrierter Kühlmittelzufuhr in Ausführungen für Spannfinger- und Unterstützungskühlung. Das System bietet gegenüber Stechschwertern eine höhere Steifigkeit und ermöglicht plane Abstechflächen auch bei großen Materialdurchmessern. Die flache Bauweise vermeidet unnötige Störkonturen.

1.301 Zeichen inkl. Leerzeichen

Bildlegende:

Bild 1: Auszug aus dem modularen Stechsystem mit Innenkühlung und Systemschnittstelle 845

Bild 2: Modulares Stechsystem mit Innenkühlung im Einsatz

Bild 3: Kassette 845 mit Innenkühlung durch den Spannfinger und von unten

Bildnachweis: Paul Horn GmbH, Nico Sauermann

Text und zuständig für Rückfragen:

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH

Christian Thiele

Pressesprecher

Unter dem Holz 33 – 35, 72072 Tübingen

Tel.: +49 7071 7004-1602, Fax: +49 7071 72893

Email: christian.thiele@phorn.de, www.phorn.de